Eksempel på standard QSO - Tekst med grå baggrund er eksempel på modparts svar

QRL ?

CQ CQ CQ DE < dit call > < dit call > < dit call >         (nogle bruger 2*2 I stedet for 3*3)

CQ CQ CQ DE < dit call > < dit call > < dit call >

CQ CQ CQ DE < dit call > < dit call > < dit call >  . - . - . PSE K

< dit call >  < dit call >  DE < hans call > < hans call > < hans call > KN

< hans call >   DE < dit call >

GD ES TNX FER CALL - . . . - UR RST ___ ___ ___ - . . . -

MY NAME < dit navn > < dit navn > < dit navn > ES

QTH < din qth > < din qth > < din qth > - . . . – OK?

< hans call > DE < dit call > KN

< dit call > DE < hans call >

GD DR < dit navn > / OM> ES TNX FER CALL ES RPRT - . . . -

UR RST ___ ___ ___ - . . . -

MY QTH < hans qth > < hans qth > < hans qth >   - . . . -

ES MY NAME < hans navn > < hans navn < hans navn >  - . . . -  OK ?

< dit call > DE < hans call >   KN

< hans call > DE < dit call >

OK DR <hans navn> - . . . - RIG HERE IS ___ ___ ___ - . . . -

ANTENNA IS ____ ____ ____ ES PWR _ _ _ WATT - . . . -

WX IS ___ ___ ___ ES TEMP __ __ __ DEG - . . . - OK ?

< hans call > DE < dit call > KN

< dit call > DE < hans call >

OK DR < dit navn > - . . . - RIG HERE IS ___ ___ ___ - . . . -

ANTENNA IS ____ ____ ____ ES PWR _ _ _ WATT - . . . -

WX IS ___ ___ ___ ES TEMP __ __ __ DEG   . . . - OK?

< dit call > DE  < hans call >   KN

< hans call > DE < dit call >

ALL OK DR <hans navn>   ES TNX FER QSO - . . . -

QSL OK VIA EQSL - . . . -   73 73 CU . - . - .

< hans call > DE < dit call > SK . .

< dit call > DE < hans call >

ALL OK DR < dit navn > ES TNX FER QSO - . . . -

QSL OK VIA EQSL -…- 73 73 CU . - . - .

< dit call > DE ____ SK . .

-------------------------------------------------------------------------------------------

(GD = goddag / GA = god eftermiddag / GE = god aften)

PSE UR (QTH / NAME / RPT AGN

MY RIG IS (ICOM 7100 / ELECRAFT KX2 / MTR 3B / YAESU FT817)

MY ANTENNA IS (DIPOLE / VERTICAL / END FED WIRE / MAG LOOP)

WX HR IS (SUNNY / OVERCAST / STORMY / RAINY) ES TEMP IS ___ DEG

QSL OK VIA EQSL  / LOTW  / DIRECT / BURO       SRI ONLY EQSL / LOTW

QRL Optaget

QRM Forstyrrelser

QRS Send langsommere

QRT Stands sending

QRU Ikke mere herfra

QRX Vent

QRZ Hvem kalder

QSB Fading

QSY Skift frekvens

Forstået . . . - . (rr)

Vent . - . . .

Skilletegn - . . . -

Indledning - . - . -

Afslutning . - . - .

QSO slut (SK) . . . - . -

. . - . - . -

, - - . . - -

/ - . . - .

? . . - - . .

= - . . . -

- - . . . . -

+ . - . - .

@ . - - . - .

& . - . . .

( - . - - .

) - . - - . -

: - - - . . .

; - . - . - .

! - . - . - -

’ . - - - - .

” . - . . - .

RST rapport

R                                          S

1 Unreadable                             1   Faint

2 Barely readable,                     2  Very Weak

3 Readable w difficulty            3   Weak

4 Readable 	             4   Fair

5 Perfectly readable                 5   Fairly good

6   Good

7   Moderately strong

8   Strong

9   Extremely strong

T=9 for normal radiokvalitet. Det er sjældent man hører andet nu om dage. Morserinoens skingre tone vil nok være T=4

Ved lyd af nøgleklik kan rapporten sluttes med K og ved frekvensskift under nøgling kan bruges C for chirp men mange vil nok blive overrasket over sådan en rapport.

RST kan efterfølges af QRM / QSB hvis der er forstyrrelser eller fading

Skift evt. mellem HW CPI? Og OK?  - gentagelser på RIG, ANT og WX kan reduceres eller udelades f.eks dipole, sunny, rainy som alle straks genkender

Nogle bruger kun K og ikke KN.         Spring evt. QSL over og lad modparten spørge om det.